СТБ/ОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНСЕРВЫ. СОКИ, НЕКТАРЫ, СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ И МОРСЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Общие технические условия

КАНСЕРВЫ. СОКI, НЕКТАРЫ, НАПIТКI СА ЗМЯШЧЭННЕМ СОКУ I МОРСЫ ДЛЯ ДЗIЦЯЧАГА ХАРЧАВАННЯ

Агульныя тэхнiчныя умовы

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

###### Госстандарт

###### Минск

СТБ/ОР

УДК 664.8                                         МКС 67.230                          КП 03

Ключевые слова: консервы, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы для детского питания, технические требования, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, срок годности

ОКП РБ  15.88.10.700

##### Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»

ВНЕСЕН  Белорусским государственным концерном «Белгоспищепром»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от __________ №  _______

3 ВЗАМЕН СТБ 1461-2004 и СТБ 1551-2005 в части соков (с отменой на территории Республики Беларусь ГОСТ 15849-89 и                              ГОСТ 16440-89)

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

____________________________________________________________

Издан на русском языке

II

СТБ/ОР

#### Содержание

1 Область применения…………………………………………….……....1

2 Нормативные ссылки…………………………………………………….1

3 Термины и определения…………………………………………………6

4 Классификация…………………………………………………………....8

5 Общие технические требования………………………………………10

6 Правила приемки…………………………………………………………28

7 Методы контроля…………………………………………………………30

8 Транспортирование и хранение………………………………………..31

9 Гарантии изготовителя…………………………………………………..32

Приложение А (обязательное) Минимальные массовые доли

растворимых сухих веществ в соках прямого отжи-

ма и восстановленных соках, плодовой части в

нектарах из одного вида сырья. Методика расчета

минимальной общей массовой доли плодовой части

в нектарах из двух и более видов сырья.................... 33

Приложение Б (обязательное) Рекомендации по применению

консервов…………………. ……………………………… 36

Библиография………………………………………………………….……..38

III

СТБ/ОР

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНСЕРВЫ. СОКИ, НЕКТАРЫ, СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ И МОРСЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

##### Общие технические условия

КАНСЕРВЫ. СОКI, НЕКТАРЫ, НАПIТКI СА ЗМЯШЧЭННЕМ СОКУ I МОРСЫ ДЛЯ ДЗIЦЯЧАГА ХАРЧАВАННЯ

##### Агульныя тэхнiчныя умовы

Canned foods. Juices, nectars, drinks, containing juice, and bery juices for baby nutrition

General specifications

###### Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы, изготовляемые из фруктов, овощей или их полуфабрикатов, фасованные в герметично укупоренную тару, стерилизованные (пастеризованные), производимые в республике и ввозимые из-за рубежа, предназначенные для питания детей с четырех месяцев до трех лет. Стандарт не распространяется на соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы функционального назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности

СТБ 1053-98 Радиационный контроль. Отбор проб пищевых продуктов. Общие требования

СТБ 1100-2007 Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требования

СТБ 1181-99 Продукты переработки плодов и овощей. Методики определения содержания сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии спектрофотометрическим и хроматографическим методами

Проект, окончательная  редакция

1

СТБ/ОР

СТБ 1188-99 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

СТБ 1313-2002 Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содержания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА

СТБ 8019-2002 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара

СТБ ГОСТ Р 51429-2006 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания натрия, калия, кальция и магния с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии

СТБ ГОСТ Р 51432-2006 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания золы

СТБ ГОСТ Р 51433-2007 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания растворимых сухих веществ рефрактометром

СТБ ГОСТ Р 51434-2006 Соки фруктовые и овощные. Метод определения титруемой кислотности

СТБ ГОСТ Р 51435-2006 Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии

СТБ ГОСТ Р 51438-2006 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания азота по Кьельдалю

СТБ ГОСТ Р 51440-2006 Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью тонкослойной хроматографии

СТБ ГОСТ Р 51441-2007 Соки фруктовые и овощные. Ферментативный метод определения содержания уксусной кислоты (ацетата) с помощью спектрофотометрии

СТБ ГОСТ Р 51442-2006 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания мякоти, отделяемой центрифугированием

СТБ ГОСТ Р 51443-2006 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания общих каротиноидов и их фракционного состава

СТБ ГОСТ Р 51446-2001 (ИСО 7218-96) Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований

СТБ ГОСТ Р 51938-2006 Соки фруктовые и овощные. Метод определения сахарозы

СТБ ГОСТ Р 52173  Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения

СТБ ГОСТ Р 52174 Биологическая безопасность. Сырье и продукты

2

СТБ/ОР

пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

СТБ EN 12631-2007 Соки фруктовые и овощные. Ферментативный метод определения содержания D- и L-молочной кислоты (лактата) с помощью спектрофотометрии с использованием NAD

СТБ ISO 17239-2007 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Определение содержания мышьяка. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с предварительным образованием гидрида

ГОСТ 5717.1-2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия

ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 7047-55 Витамины А, С, D, В1, В2 и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей

ГОСТ 8756.9-78 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения осадка в плодовых и ягодных соках и экстрактах

ГОСТ 8756.10-70 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания мякоти

ГОСТ 8756.13-87 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары

ГОСТ 8756.21-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира

ГОСТ 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens

3

СТБ/ОР

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 24283-80 Консервы гомогенизированные для детского питания. Метод определения качества измельчения

ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности

ГОСТ 25555.2-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания этилового спирта

ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей

ГОСТ 25555.4-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения золы и щелочности, общей и водорастворимой золы

ГОСТ 25999-83 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витаминов В1 и В2

ГОСТ 26181-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения хлоридов

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб

ГОСТ 26323-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов

ГОСТ 26889-86  Продукты пищевые и вкусовые. Общие указания по определению содержания азота методом Къельдаля

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

4

СТБ/ОР

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина

ГОСТ 28467-90 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты

ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ и влаги

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ

ГОСТ 29032-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения оксиметилфурфурола

ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств  хлорорганических пестицидов

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 30627.4-98 Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина РР (ниацина)

ГОСТ 30669-2000 Продукты переработки плодов и овощей. Газохроматографический метод определения содержания бензойной кислоты

ГОСТ 30670-2000 Продукты переработки плодов и овощей. Газохроматографический метод определения содержания сорбиновой кислоты

ГОСТ 30710-2001 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов

5

СТБ/ОР

ГОСТ 31266-2004 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные стандарты отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 фрукты – это употребляемые в пищу плоды семечковых, косточковых, субтропических, тропических растений и ягоды.

Субтропические фрукты: личи, киви, гранат, фейхоа, инжир, хурма, маракуйя,

Цитрусовые фрукты (тропические растения): апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут, лайм, помело.

Тропические фрукты: банан, манго, ананас, гуава, папайя.

3.2 овощи – это употребляемые в пищу вегетативные органы растений: корни, клубни, стебли, соцветия, листья и плоды томатных, тыквенных, зернобобовых видов растений.

3.3 сок фруктовый (овощной, фруктово-овощной, овоще-фруктовый) для детского питания: Жидкий пищевой продукт, несброженный, но способный к брожению, полученный из фруктов, овощей или их смеси, соответствующий, в основном, по органолептическим, физико-химическим свойствам и пищевой ценности одноименным фруктам и овощам или их смеси, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, предназначенный для непосредственного употребления в пищу детей в возрасте с четырех месяцев до трех лет.

Примечание – Замороженные фрукты и овощи для производства соков не используются.

3.4 неосветленный сок для детского питания: Сок со взвесями.

3.5 осветленный сок для детского питания: Сок, из которого удалены взвеси до визуально прозрачного состояния.

3.6 сок с мякотью для детского питания: Сок с частицами мякоти, массовая доля которой не превышает 35 %.

3.7 сок прямого отжима для детского питания: Сок, полученный непосредственно из фруктов или овощей отжимом и/или центрифугирова-

6

СТБ/ОР

нием, и/или протиранием, или другим физическим способом его извлечения.

3.8 восстановленный сок для детского питания: Сок, полученный путем восстановления концентрированного сока подготовленной питьевой водой в соотношении, обеспечивающем сохранение органолептических, физико-химических свойств и пищевой ценности соков из одноименных фруктов или овощей, с добавлением или без добавления соков прямого отжима, пюре.

Примечание – В целях корректировки вкуса допускается добавление сахара, глюкозы, фруктозы в количестве не более 1,5 % от массы готовой продукции.

3.9 нектар фруктовый (овощной, фруктово-овощной, овоще-фруктовый) для детского питания: Жидкий пищевой продукт, несброженный, но способный к брожению, изготовленный из сока и/или пюре, в том числе концентрированных, или пасты в любой комбинации одного или нескольких наименований фруктов, овощей, сахара, глюкозы, фруктозы, меда и подготовленной питьевой воды, в котором массовая доля сока и/или пюре должна быть не ниже уровня, установленного в приложении А к настоящему стандарту, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу детей в возрасте с четырех месяцев до трех лет.

3.10 неосветленный нектар для детского питания: Нектар, изготовленный из неосветленного сока или соков.

3.11 осветленный нектар для детского питания: Нектар, изготовленный из осветленного сока или соков.

3.12 нектар с мякотью для детского питания: Нектар, изготовленный из сока или соков с мякотью и/или пюре, паст.

3.13 сокосодержащий напиток фруктовый (овощной, фруктово-овощной, овоще-фруктовый) для детского питания: Жидкий пищевой продукт, несброженный, но способный к брожению, полученный путем смешивания сока или соков и/или пюре, в том числе концентрированных, или паст в любой комбинации одного или нескольких наименований фруктов, овощей с подготовленной питьевой водой, сахаром, глюкозой, фруктозой, медом, в котором общая массовая доля фруктового и/или овощного сока и/или пюре составляет не менее 10 % общей массы продукта, из лимона и лайма – не менее 5 %, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу детей в возрасте с четырех месяцев до трех лет.

3.14 неосветленный сокосодержащий напиток для детского

7

СТБ/ОР

питания: Напиток, изготовленный из неосветленного сока или соков.

3.15 осветленный сокосодержащий напиток для детского питания: Напиток, изготовленный из осветленного сока или соков.

3.16 сокосодержащий напиток с мякотью для детского питания: Напиток, изготовленный из сока или соков с мякотью и/или пюре, паст.

3.17 морс для детского питания: Жидкий пищевой продукт, полученный из ягод путем механического извлечения из них сока прямого отжима или пюре с добавлением или без добавления продукта экстракции горячей питьевой водой выжимок, полученных из этих же ягод, сахара, глюкозы, фруктозы, меда, в котором общая массовая доля ягодного сока и/или пюре составляет не менее 15 % общей массы продукта, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу детей в возрасте с пяти месяцев до трех лет.

Примечание – Морс может быть изготовлен из концентрированных соков.

3.18 неосветленный морс для детского питания: Морс, изготовленный из неосветленного сока или соков.

3.19 осветленный морс для детского питания: Морс, изготовленный из осветленного сока или соков.

3.20 морс с мякотью для детского питания: Морс, изготовленный из пюре и сока или соков.

3.21 натуральные ароматобразующие фруктовые (овощные) вещества (Ндп. Натуральные ароматизаторы, натуральные ароматические вещества): Смесь  природных летучих и нелетучих соединений, формирующая естественный аромат фруктов (овощей) и/или их соков, полученная при физической переработке фруктов, овощей без использования искусственных растворителей или носителей (наполнителей).

3.22 подготовленная питьевая вода: Питьевая вода, прошедшая специальную технологическую обработку с целью устранения нежелательных примесей и загрязнений молекулярного, коллоидного и/или крупнодисперсного характера.

4 Классификация

4.1 Консервы для детского питания  изготавливают следующих видов:

- соки прямого отжима;

- соки восстановленные;

- нектары;

- сокосодержащие напитки;

- морсы.

8

СТБ/ОР

4.2 Соки, нектары и сокосодержащие напитки для детского питания в зависимости от используемого сырья изготавливают следующих видов:

- фруктовые (из фруктов);

- овощные (из овощей);

- фруктово-овощные (из фруктов и овощей с преобладанием массовой доли фруктового сока и/или пюре);

- овоще-фруктовые (из овощей и фруктов с преобладанием массовой доли овощного сока и/или пюре).

Морсы для детского питания изготавливают ягодные (из ягод).

Соки прямого отжима для детского питания изготавливают без добавления сахара. Восстановленные соки для детского питания изготавливают без добавления сахара или с добавлением сахара, глюкозы, фруктозы (в целях корректировки вкуса) в количестве не более 1,5 % от массы готовой продукции.

Нектары и сокосодержащие напитки для детского питания изготавливают без добавления сахара или с добавлением сахара, глюкозы, фруктозы, меда в количестве не более 10 % от массы готовой продукции, морсы для детского питания - не более 12 %.

4.3 Соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы для детского питания (далее – консервы) в зависимости от применяемой технологии изготавливают осветленными, неосветленными и с мякотью.

Виноградный сок для детского питания изготавливают только осветленным.

Овощные, фруктово-овощные и овоще-фруктовые консервы изготавливают неосветленными и с мякотью.

Консервы с мякотью изготавливают гомогенизированными.

4.4 Консервы в зависимости от количества видов используемого сырья изготавливают:

- однокомпонентными;

- купажированными.

4.5 Консервы в зависимости от способа консервирования изготавливают:

- стерилизованными;

- пастеризованными.

4.6 Консервы могут быть изготовлены с добавлением витамина С.       β-каротин допускается добавлять в овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки.

9

СТБ/ОР

5 Общие технические требования

5.1 Консервы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической инструкции и рецептурам с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

Требования к количеству консервов в упаковочных единицах и партии фасованных товаров  - по СТБ 8019.

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям соки прямого отжима и восстановленные соки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1, нектары – в таблице 2, сокосодержащие напитки – в таблице 3, морсы – в таблице 4.

5.2.2 По физико-химическим показателям соки прямого отжима и восстановленные соки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5, нектары – в таблице 6, сокосодержащие напитки – в таблице 7, морсы – в таблице 8.

5.2.3 Минимальные массовые доли растворимых сухих веществ в соках прямого отжима и восстановленных соках, минимальная массовая доля плодовой части в нектарах из одного вида сырья, методика расчета минимальной общей массовой доли плодовой части в нектарах из двух и более видов сырья приведены в приложении А.

5.2.4 Массовая доля сока и/или пюре в напитках должна быть не менее 10 %, в напитках из соков лимона и лайма – не менее 5 %, в морсах – не менее 15 %.

5.2.5 Массовая доля хлоридов в томатном соке, нектаре, напитке (при добавлении поваренной соли) не должна превышать 0,4 %.

5.2.6 Массовая доля β-каротина в овощных соках, изготовленных с добавлением каротина, и массовая доля витамина С в консервах, изготовленных с добавлением аскорбиновой кислоты, должны соответствовать [1].

5.2.7 Массовая доля этилового спирта в консервах не должна превышать 0,2 %.

5.2.8 Массовая доля оксиметилфурфурола в консервах не должна превышать допустимые уровни, установленные [1].

5.2.9 Массовая доля минеральных примесей в консервах с мякотью, изготовленных из земляники (клубники), малины, голубики, черники, брусники, клюквы или с их добавлением, не должна превышать 0,005 %, в остальных консервах минеральные примеси не допускаются.

10

Таблица 1 - Органолептические показатели соков прямого отжима и восстановленных соков

| Наименование показателя | Характеристика соков прямого отжима и восстановленных соков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных (фруктовых) | неосветленных (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) | с мякотью (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) |
| Внешний вид и консистен-ция | Прозрачная жидкость, допускается легкая опалесценция, осадок. Не допускается в виноградном соке и соках с добавлением виноградного наличие кристаллов винного камня | Естественно мутная жидкость, прозрачность не обязательна. Допускаются: - осадок на дне тары; - наличие маслянистого кольца на поверхности соков, содержащих облепиху; - наличие частиц мякоти и целс (за исключением цедры и альбедо) в соках из цитрусовых плодов или с их добавлением | Однородная текучая жидкость с равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью. Допускаются: - незначительное расслаивание и оседание мякоти; - наличие твердых крупиц мякоти в соках из груш и айвы; - уплотненный осадок на дне тары, легко устраняемый при встряхивании; - выпадение осадка светлого оттенка в овощных соках; - наличие маслянистого кольца на поверхности соков, содержащих облепиху; - наличие единичных волосков в соках из земляники (клубники), малины, шиповника; - наличие кольца оранжевого цвета на поверхности соков, содержащих морковь и тыкву |

Окончание таблицы 1

| Наименование показателя | Характеристика соков прямого отжима и восстановленных соков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных (фруктовых) | неосветленных (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) | с мякотью (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) |
| Вкус и запах | Свойственные вкусу и запаху использованного сырья или смеси компонентов после тепловой обработки, без посторонних вкуса и запаха. Допускаются: - вяжущий вкус в соках с использованием голубики, граната, облепихи, черноплодной рябины; - естественная горечь в соках с добавлением брусники, рябины, клюквы, земляники (клубники), ежевики, голубики, |  |  |
|  |  | моркови; - естественная горечь и привкус эфирных масел при использовании соков из цитрусовых плодов |  |
| Цвет | Однородный по всей массе, свойственный использованному сырью после тепловой обработки. Допускаются: - более темные оттенки в соках из светлоокрашенных фруктов и овощей; |  |  |
|  | - буроватый оттенок в соках, изготовленных с использованием брусники, клюквы, земляники (клубники), граната, красной смородины, вишни, |  |  |
|  |  | свеклы, томатов; |  |
|  |  |  | - точечные вкрапления неоднородно окрашенных частиц сырья |
| Примечания 1 Определение органолептических показателей соков с мякотью проводят после их взбалтывания. 2 Органолептические показатели соков с добавлением витамина С аналогичны показателям соков без его добавления. 3 Органолептические показатели овощных соков с добавлением каротина (за исключением цвета) аналогичны показателям соков без его добавления. Соки с добавлением каротина приобретают оранжевый оттенок |  |  |  |

Таблица 2 - Органолептические показатели нектаров

| Наименование показателя | Характеристика нектаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных (фруктовых) | неосветленных (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) | с мякотью (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) |
| Внешний вид и консистен-ция | Прозрачная жидкость, допускается легкая опалесценция, осадок. Не допускается в виноградном нектаре и нектарах с добавлением виноградного сока наличие кристаллов винного камня | Естественно мутная жидкость, прозрачность не обязательна. Допускаются: - осадок на дне тары; - наличие маслянистого кольца на поверхности нектаров, содержащих облепиху; - наличие частиц мякоти и целс (за исключением цедры и альбедо) в нектарах из цитрусовых плодов или с их добавлением | Однородная текучая жидкость с равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью. Допускаются: - незначительное расслаивание и оседание мякоти; - наличие твердых крупиц мякоти в нектарах из груш и айвы; - уплотненный осадок на дне тары, легко устраняемый при встряхивании; - выпадение осадка светлого оттенка в овощных нектарах; - наличие маслянистого кольца на поверхности нектаров, содержащих облепиху; - наличие единичных волосков в нектарах из земляники (клубники), малины, шиповника; - наличие кольца оранжевого цвета на поверхности нектаров, содержащих морковь и тыкву |

Окончание таблицы 2

| Наименование показателя | Характеристика нектаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных (фруктовых) | неосветленных (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) | с мякотью (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) |
| Вкус и запах | Свойственные вкусу и запаху использованного сырья или смеси компонентов после тепловой обработки, без посторонних вкуса и запаха. Допускаются: - вяжущий вкус в нектарах с использованием голубики, граната, облепихи, черноплодной рябины; - естественная горечь в нектарах с добавлением брусники, рябины, клюквы, земляники (клубники), ежевики, голубики, |  |  |
|  |  | моркови; - естественная горечь и привкус эфирных масел при использовании соков из цитрусовых плодов |  |
| Цвет | Однородный по всей массе, свойственный использованному сырью после тепловой обработки. Допускаются: - более темные оттенки в нектарах из светлоокрашенных фруктов и овощей; |  |  |
|  | - буроватый оттенок в нектарах, изготовленных с использованием брусники, клюквы, земляники (клубники), граната, красной смородины, вишни, |  |  |
|  |  | свеклы, томатов; |  |
|  |  |  | - точечные вкрапления неоднородно окрашенных частиц сырья |
| Примечания 1 Определение органолептических показателей нектаров с мякотью проводят после их взбалтывания. 2 Органолептические показатели нектаров с добавлением витамина С аналогичны показателям нектаров без его добавления. 3 Органолептические показатели овощных нектаров с добавлением каротина (за исключением цвета) аналогичны показателям нектаров без его добавления. Нектары с добавлением каротина приобретают оранжевый оттенок |  |  |  |

Таблица 3 - Органолептические показатели сокосодержащих напитков

| Наименование показателя | Характеристика сокосодержащих напитков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных (фруктовых) | неосветленных (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) | с мякотью (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) |
| Внешний вид и консистен-ция | Прозрачная жидкость, допускается легкая опалесценция, осадок | Естественно мутная жидкость, прозрачность не обязательна. Допускаются: - осадок на дне тары; - наличие маслянистого кольца на поверхности напитка, содержащего облепиху; - наличие частиц мякоти и целс (за исключением цедры и альбедо) в напитках из цитрусовых соков или с их добавлением | Однородная жидкость с равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью. Допускаются: - незначительное расслаивание и оседание мякоти; - наличие твердых крупиц мякоти в напитках из груш и айвы; - уплотненный осадок на дне тары, легко устраняемый при встряхивании; - выпадение осадка светлого оттенка в овощных напитках; - наличие маслянистого кольца на поверхности напитков, содержащих облепиху |
| Вкус и запах | Свойственные вкусу и запаху использованного сырья или смеси компонентов после тепловой обработки, без посторонних вкуса и запаха. Допускаются: - естественная горечь в напитках с добавлением брусники, рябины, клюквы, земляники (клубники), ежевики, голубики, |  |  |
|  |  | моркови; - естественная горечь и привкус эфирных масел при использовании соков из цитрусовых плодов |  |

Окончание таблицы 3

| Наименование показателя | Характеристика сокосодержащих напитков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных (фруктовых) | неосветленных (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) | с мякотью (фруктовых, фруктово-овощных, овощных, овоще-фруктовых) |
| Цвет | Однородный по всей массе, свойственный использованному сырью после тепловой обработки. |  |  |
|  | Допускаются: - буроватый оттенок в напитках, изготовленных с использованием брусники, клюквы, земляники (клубники), граната, красной смородины, вишни, |  |  |
|  |  | свеклы, томатов; |  |
|  |  |  | - точечные вкрапления неоднородно окрашенных частиц сырья |
| Примечания 1 Определение органолептических показателей сокосодержащих напитков с мякотью проводят после их взбалтывания. 2 Органолептические показатели сокосодержащих напитков с добавлением витамина С аналогичны показателям напитков без его добавления. 3 Органолептические показатели овощных напитков с добавлением каротина (за исключением цвета) аналогичны показателям напитков без его добавления. Сокосодержащий напиток с добавлением каротина приобретает оранжевый оттенок |  |  |  |

Таблица 4 - Органолептические показатели морсов

| Наименование показателя | Характеристика морсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных | неосветленных | с мякотью |
| Внешний вид и консистен-ция | Прозрачная жидкость, допускается легкая опалесценция, осадок | Естественно мутная жидкость, прозрачность не обязательна. Допускается осадок на дне тары | Однородная жидкость с равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью. Допускаются: - незначительное расслаивание и оседание мякоти; - уплотненный осадок на дне тары, легко устраняемый при встряхивании |
| Вкус и запах | Свойственные вкусу и запаху использованных ягод или их смеси после тепловой обработки, без посторонних вкуса и запаха. Допускается естественная горечь в морсах с добавлением брусники, клюквы, земляники (клубники), ежевики, голубики |  |  |
| Цвет | Однородный по всей массе, свойственный использованным ягодам после тепловой обработки. |  |  |
|  | Допускаются: - буроватый оттенок в морсах, изготовленных с использованием брусники, клюквы, земляники (клубники), красной смородины; |  |  |
|  |  |  | - точечные вкрапления неоднородно окрашенных частиц сырья |
| Примечания 1 Определение органолептических показателей морсов с мякотью проводят после их взбалтывания. 2 Органолептические показатели морсов с добавлением витамина С аналогичны показателям морсов без его добавления |  |  |  |

Таблица 5 – Физико-химические показатели соков прямого отжима и восстановленных соков

| Наименование показателя | Значение для соков прямого отжима и восстановленных соков |  |  |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фруктовых |  |  | фруктово-овощных, овощных и овоще-фруктовых |  |  |
|  | освет- ленных | неосветленных | с мякотью | неосветленных | с мякотью |  |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, в соках: - фруктовых - фруктово-овощных - овощных и овоще-фруктовых | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 5-16 5-11 | 5-16 4,5-11 | СТБ ГОСТ Р 51433 ГОСТ 28562 |
| Массовая доля титруемых кислот, %, не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | СТБ ГОСТ Р 51434 ГОСТ 25555.0 |
| Массовая доля осадка, %, не более | 0,1 | 0,3 | - | - | - | ГОСТ 8756.9 |
| Массовая доля мякоти, %, не более | - | - | 35 | - | 35 | ГОСТ 8756.10 СТБ ГОСТ Р 51442 |
| Массовая концентрация D- и L-молочной кислоты, г/дм3, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | СТБ ЕN 12631 |
| Массовая концентрация уксусной кислоты, г/дм3, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | СТБ ГОСТ Р 51441 |
| Массовая доля сахарозы в восстановленном томатном соке, %, не более | - | - | - | - | 1,5 | ГОСТ 8756.13 СТБ ГОСТ Р 51938 |

Окончание таблицы 5

| Наименование показателя | Значение для соков прямого отжима и восстановленных соков |  |  |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фруктовых |  |  | фруктово-овощных, овощных и овоще-фруктовых |  |  |
|  | освет- ленных | неосветленных | с мякотью | неосветленных | с мякотью |  |
| Примечания 1 Массовая доля осадка в неосветленных соках из субтропических (кроме сока из граната), цитрусовых и тропических плодов, в том числе с их добавлением, не нормируется. 2 Не допускается при изготовлении восстановленных соков с сахаром (глюкозой, фруктозой), добавляемых для корректировки вкуса, использовать соки с массовой долей растворимых сухих веществ ниже значений, указанных в приложении А. 3 Массовую долю растворимых сухих веществ в восстановленном томатном соке, изготовленном с добавлением сахара и поваренной соли, определяют за вычетом массовой доли сахарозы и хлоридов, в остальных восстановленных соках с сахаром (глюкозой, фруктозой) массовую долю растворимых сухих веществ определяют с учетом массовой доли сахарозы (глюкозы, фруктозы) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6– Физико-химические показатели нектаров

| Наименование показателя | Значение для нектаров |  |  |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фруктовых |  |  | фруктово-овощных, овощных и овоще-фруктовых |  |  |
|  | освет- ленных | неосветленных | с мякотью | неосветленных | с мякотью |  |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, в нектарах: - фруктовых - фруктово-овощных - овощных и овоще-фруктовых | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 6-16 5-11 | 6-16 4-11 | СТБ ГОСТ Р 51433 ГОСТ 28562 |
| Массовая доля титруемых кислот, %, не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | СТБ ГОСТ Р 51434 ГОСТ 25555.0 |
| Массовая доля осадка, %, не более | 0,1 | 0,3 | - | - | - | ГОСТ 8756.9 |
| Массовая доля мякоти, %, не более | - | - | 35 | - | 35 | ГОСТ 8756.10 СТБ ГОСТ Р 51442 |
| Массовая концентрация D- и L-молочной кислоты, г/дм3, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | СТБ ЕN 12631 |
| Массовая концентрация уксусной кислоты, г/дм3, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | СТБ ГОСТ Р 51441 |
| Примечание - Массовая доля осадка в неосветленных фруктовых нектарах, изготовленных с использованием субтропических (кроме сока из граната), цитрусовых и тропических плодов, не нормируется |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 – Физико-химические показатели сокосодержащих напитков

| Наименование показателя | Значение для сокосодержащих напитков |  |  |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фруктовых |  |  | фруктово-овощных, овощных и овоще-фруктовых |  |  |
|  | освет- ленных | неосветленных | с мякотью | неосветленных | с мякотью |  |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, в сокосодержащих напитках: - фруктовых - фруктово-овощных - овощных и овоще-фруктовых | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 4-11 | 4-16 4-11 | СТБ ГОСТ Р 51433 ГОСТ 28562 |
| Массовая доля титруемых кислот, %, не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | СТБ ГОСТ Р 51434 ГОСТ 25555.0 |
| Массовая доля осадка, %, не более | 0,1 | 0,3 | - | - | - | ГОСТ 8756.9 |
| Массовая доля мякоти, %, не более | - | - | 25 | - | 35 | ГОСТ 8756.10 СТБ ГОСТ Р 51442 |
| Примечание - Массовая доля осадка в неосветленных фруктовых сокосодержащих напитках, изготовленных с использованием субтропических (кроме сока из граната), цитрусовых и тропических плодов, не нормируется |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Физико-химические показатели морсов

| Наименование показателя | Значение для морсов |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осветленных | неосветленных | с мякотью |  |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, % | 5-16 | 5-16 | 5-16 | СТБ ГОСТ Р 51433 ГОСТ 28562 |
| Массовая доля титруемых кислот, %, не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | СТБ ГОСТ Р 51434 ГОСТ 25555.0 |
| Массовая доля осадка, %, не более | 0,1 | 0,3 | - | ГОСТ 8756.9 |
| Массовая доля мякоти, %, не более | - | - | 25 | ГОСТ 8756.10 СТБ ГОСТ Р 51442 |

СТБ/ОР

5.2.10 Посторонние примеси и примеси растительного происхождения в консервах не допускаются.

5.2.11 Массовая доля калия и натрия в соответствии с [1].

5.2.12 Качество измельчения гомогенизированных консервов должно соответствовать следующим требованиям: количество частиц мякоти размером более 150 мкм не должно превышать 30 %, частиц размером свыше 300 мкм не должно быть более 7 % от общего количества частиц.

5.2.13 Содержание нитратов, токсичных элементов, микотоксина патулина, пестицидов в консервах не должно превышать допустимые уровни, установленные [1].

5.2.14 Содержание радионуклидов в консервах не должно превышать республиканские допустимые уровни по [2].

5.2.15 Конкретные наименования консервов, характеристики органолептических показателей, значения физико-химических показателей, сведения о пищевой ценности, перечень сырья со ссылками на ТНПА для каждого наименования консервов должны быть приведены в рецептурах, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

5.2.16 По микробиологическим показателям консервы должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности в соответствии с [1] и [3].

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Для изготовления соков прямого отжима применяют свежие фрукты и овощи, которые должны соответствовать требованиям ТНПА и (или) использоваться по удостоверению о государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

5.3.2 Для изготовления восстановленных соков применяют следующее сырье, которое должно соответствовать требованиям ТНПА и (или) использоваться по удостоверению о государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

- концентрированные соки, консервированные асептическим способом;

- свежие фрукты, овощи;

- аскорбиновую кислоту;

- β-каротин;

- натуральные ароматобразующие вещества, полученные при  изготовлении концентрированных соков;

- соль поваренную пищевую йодированную, не ниже высшего сорта;

- питьевую подготовленную воду с массовой долей натрия не более     50 мг/дм3, нитратов не более 25 мг/дм3 и общей жесткостью не более            3 ммоль/дм3  по СТБ 1188 и [4].

С целью улучшения вкуса при изготовлении восстановленных соков

22

СТБ/ОР

используют сахар-песок цветностью до 0,8 единиц Штаммера или сахара (фруктозу, глюкозу) в количестве не более 1,5 %.

Для улучшения вкуса восстановленных соков используют регулятор кислотности – лимонный сок или сок лайма, в том числе концентрированные, в количестве не более 3 г/л в пересчете на безводную лимонную кислоту.

Одновременное добавление регулятора кислотности и сахара (глюкозы, фруктозы) в восстановленные соки не допускается.

5.3.3 Для изготовления нектаров применяют следующее сырье, которое должно соответствовать требованиям ТНПА и (или) использоваться по удостоверению о государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

- свежие фрукты, овощи;

- - фруктовое пюре асептического консервирования (без добавления и с добавлением лимонной кислоты), стерилизованное (пастеризованное), консервированное способом «горячего розлива»;

- овощное пюре асептического консервирования (без добавления и с добавлением лимонной кислоты);

- фруктовые соки-полуфабрикаты асептического консервирования, стерилизованные (пастеризованные), консервированные способом «горячего розлива»;

- концентрированные соки и пюре, консервированные асептическим способом;

- натуральные ароматобразующие вещества, полученные при  изготовлении концентрированных соков;

- пасты асептического консервирования;

- аскорбиновую кислоту;

- β-каротин;

- яблочную, винную, молочную кислоту;

- натуральный мед;

- сахар-песок цветностью до 0,8 единиц Штаммера;

- сахара (фруктозу, глюкозу);

- соль поваренную пищевую йодированную, не ниже высшего сорта;

- пряности и пряно-ароматические растения (базилик, гвоздику, душистый перец, кориандр, корицу, петрушку, сельдерей, тмин, укроп);

- питьевую подготовленную воду с массовой долей натрия не более   50 мг/дм3, нитратов не более 25 мг/дм3 и общей жесткостью не более             3 ммоль/дм3  по СТБ 1188 и [4].

5.3.4 Для изготовления сокосодержащих напитков применяют следующее сырье, которое должно соответствовать требованиям ТНПА и (или) использоваться по удостоверению о государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

23

СТБ/ОР

- свежие фрукты, овощи;

- - фруктовое пюре асептического консервирования (без добавления и с добавлением лимонной кислоты), стерилизованное (пастеризованное), консервированное способом «горячего розлива»;

- овощное пюре асептического консервирования (без добавления и с добавлением лимонной кислоты);

- фруктовые соки-полуфабрикаты асептического консервирования, стерилизованные (пастеризованные), консервированные способом «горячего розлива»;

- концентрированные соки и пюре, консервированные асептическим способом;

- натуральные ароматобразующие вещества, полученные при  изготовлении концентрированных соков;

- пасты асептического консервирования;

- аскорбиновую кислоту;

- β-каротин;

- яблочную, винную, молочную кислоту;

- натуральный мед;

- сахар-песок цветностью до 0,8 единиц Штаммера;

- сахара (фруктозу, глюкозу);

- соль поваренную пищевую йодированную, не ниже высшего сорта;

- пряности и пряно-ароматические растения (базилик, гвоздику, душистый перец, кориандр, корицу, петрушку, сельдерей, тмин, укроп);

- питьевую подготовленную воду с массовой долей натрия не более     50 мг/дм3, нитратов не более 25 мг/дм3 и общей жесткостью не более          3 ммоль/дм3  по СТБ 1188 и [4].

5.3.5 Для изготовления морсов применяют следующее сырье, которое должно соответствовать требованиям ТНПА и (или) использоваться по удостоверению о государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

- свежие ягоды;

- - ягодное пюре асептического консервирования;

- концентрированные соки из ягод, консервированные асептическим способом;

- натуральные ароматобразующие вещества, полученные при  изготовлении концентрированных соков;

- аскорбиновую кислоту;

- яблочную, винную, молочную кислоту;

- натуральный мед;

- сахар-песок цветностью до 0,8 единиц Штаммера;

- сахара (фруктозу, глюкозу);

- питьевую подготовленную воду с массовой долей натрия не более

24

СТБ/ОР

50 мг/дм3, нитратов не более 25 мг/дм3 и общей жесткостью не более             3 ммоль/дм3  по СТБ 1188 и [4].

Конкретные наименования используемого сырья со ссылками на ТНПА должны быть приведены в рецептурах, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

Свежие фрукты и овощи должны быть не ниже первого сорта (при наличии сортности).

Допускается использовать свежие фрукты, по размерам соответствующие второму сорту.

Не допускается использование красителей, ароматизаторов, консервантов, генетически модифицированного сырья и полуфабрикатов, изготовленных из этого сырья.

Полуфабрикаты, используемые для изготовления консервов, должны быть выработаны из свежих фруктов и овощей не ниже 1 сорта, по размерам не ниже 2 сорта (при наличии сортности).

5.3.6 Сырье, используемое для изготовления консервов, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1] и [4], по содержанию радионуклидов - республиканским допустимым уровням [2] и [5].

5.3.7 Пищевые добавки и их применение в соответствии с [6, приложение 9, пункт 1.3] и настоящим стандартом.

5.4 Упаковка и маркировка

5.4.1 Упаковка - по ГОСТ 13799 и настоящему стандарту.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества должны соответствовать СТБ 8019.

Отклонение содержимого упаковочной единицы от номинального количества консервов в сторону увеличения не ограничивается.

5.4.2 Фасование производят в:

- стеклянные банки по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 вместимостью не более 0,35 дм3, укупориваемые металлическими лакированными крышками по ТНПА;

- стеклянные бутылки вместимостью не более 0,35 дм3, укупориваемые металлическими лакированными крышками, по ТНПА и/или по удостоверению о государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

- пакеты из комбинированных материалов, упаковываемые асептическим способом, вместимостью не более 0,35 дм3 по удостоверению о государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Пакеты из комбинированных материалов термосваривают.

25

СТБ/ОР

Допускается использование аналогичных видов тары по другим ТНПА и/или разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь к применению, а также обеспечивающих качество, безопасность и сохранность консервов в процессе их изготовления, транспортирования, хранения и реализации.

5.4.3 Маркировка потребительской тары – по СТБ 1100, СТБ 8019, ГОСТ 13799 и настоящему стандарту.

5.4.3.1 На этикетке или непосредственно на потребительской таре указывают:

- наименование продукта по 5.4.3.2 и предназначение «для детского питания»;

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства и/или организации в Республике Беларусь, уполномоченной изготовителем  на принятие претензий от потребителей на ее территории);

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- обозначение настоящего стандарта;

- состав продукта по 5.4.3.3;

- номинальный объем или массу нетто;

- фактическую массовую долю фруктовой части (содержание сока и/или пюре) в нектарах, сокосодержащих напитках, морсах, указанную в процентах в соответствии с рецептурой;

- дату изготовления и срок годности. Срок годности допускается указывать следующим образом «Годен до...» или «Использовать (употребить) до…»;

- условия хранения до и после вскрытия потребительской тары;

- возраст ребенка, рекомендации по применению, срок хранения после вскрытия потребительской упаковки согласно приложению Б;

- пищевую ценность 100 г консервов с указанием содержания углеводов, клетчатки, белков, жиров, в т. ч. насыщенных жирных кислот, природных витаминов (С, β-каротина, В1, В2, В6, РР) и минеральных веществ (калия, натрия, кальция, магния, железа, цинка, меди), вносимых витаминов по 5.4.3.4, энергетической ценности, значения которых могут колебаться в зависимости от природных условий и сортовых особенностей в пределах, обычных для продукции из натурального сырья, и соответствовать требованиям [1];

- информацию о подтверждении соответствия;

- штриховой идентификационный код;

- надписи: «Перед употреблением взбалтывать», «осветленный», «неосветленный», «с мякотью», «гомогенизированный» (для консервов с мякотью), «стерилизованный» или «пастеризованный», «стерилизовано

26

СТБ/ОР

(или пастеризовано) и асептически упаковано», «с сахаром (глюкозой, фруктозой, медом)» или «без сахара» («без добавления сахара»), для витаминизированных консервов – «с витамином С или каротином» или «обогащенные витамином С или каротином»;

- надписи: «Не содержит ГМО (генетически модифицированные объекты)», «Без ароматизаторов», «Без красителей», «Без консервантов» (при наличии у изготовителя документального подтверждения указанной информации).

Дополнительно по согласованию с разработчиком рецептуры и/или технологии изготовления продукта может быть указано наименование разработчика.

5.4.3.2 Наименование консервов указывают в виде: «Сок (нектар, сокосодержащий напиток, морс) N-ный» или «N-ный сок (нектар, сокосодержащий напиток, морс)», «Сок (нектар, сокосодержащий напиток, морс) из N», где N – наименование фрукта или овоща, из которого изготовлены консервы.

Для консервов, состоящих из двух видов сырья N заменяют сложным прилагательным, соответствующим наименованиям использованных фруктов и овощей в порядке убывания их массовой доли в продукте, или наименования фруктов и овощей следуют за словами «Сок (нектар, сокосодержащий напиток, морс) из …». Наименование консервов может быть представлено со знаком «плюс», например, «Нектар яблоко+малина».

Для консервов из трех и более видов фруктов и овощей их наименование представляют в виде «Нектар (сок, сокосодержащий напиток) из смеси фруктов, овощей». Наименования фруктов, овощей, входящих в состав консервов, указывают отдельно от наименования консервов в порядке убывания их массовой доли согласно рецептуре.

Для консервов из трех и более видов фруктов и овощей допускается использование фантазийного или коммерческого наименования, например, «солнечный», «Крепыш» и т.п.

В непосредственной близости от наименования сока указывают «прямого отжима» или «восстановленный».

5.4.3.3 В составе консервов наименования компонентов приводят в порядке убывания их массовой доли в продукте.

Консервы могут сопровождаться информацией о сортовых особенностях и/или особенностях вида фруктов, овощей, например, «из зеленых яблок», другой информацией изготовителя, в том числе рекламной, характеризующей продукт, нанесенной на этикетку или непосредственно на упаковку потребительской тары (только при наличии у изготовителя докумен-

27

СТБ/ОР

тального подтверждения указанной информации).

На этикетке или непосредственно на упаковке потребительской тары консервов, состоящих из двух и более видов плодоовощного сырья, допускается изображать не менее двух основных видов фруктов, овощей, не допускается наносить изображение фруктов и овощей, которые не используют для изготовления консервов.

5.4.3.4 Природные витамины и минеральные вещества рекомендуется маркировать на этикетке, если их количество в 100 г продукта составляет более 5 % от норм суточного потребления, указанных в [7]. В обогащенных консервах маркируются вносимые витамины и процентное содержание их от норм суточной потребности, рекомендуемых Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5.4.3.5 Консервы, готовые к употреблению, должны быть упакованы в герметично укупоренную тару.

На крышках или этикетках консервов, фасованных в стеклянную тару типа III с резьбовым способом укупоривания или укупориванием типа ПТ, следует указывать: «Вогнутость центра крышки до вскрытия банки – гарантия доброкачественности. При отсутствии хлопка в момент вскрытия в пищу не употреблять».

5.4.3.6 Информация о технологических особенностях изготовления консервов может быть нанесена на этикетку или непосредственно на упаковку потребительской тары только при наличии у изготовителя документального подтверждения указанной информации.

5.4.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, ГОСТ 13799 и настоящему стандарту.

5.4.5 Краски и клей, используемые соответственно для нанесения маркировки и наклеивания этикетки на тару, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки - по ГОСТ 26313 и настоящему стандарту.

6.2 Каждая партия консервов должна быть проверена отделом технического контроля (лабораторией) изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта и сопровождаться удостоверением качества и безопасности, в котором должна быть приведена следующая информация:

- номер и дата выдачи удостоверения качества и безопасности;

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;

- наименование продукта;

28

СТБ/ОР

- вид потребительской тары;

- номинальный объем или масса нетто упаковочной единицы;

- количество упаковочных единиц;

- дата изготовления (смена, день, месяц, год);

- срок годности и условия хранения;

- обозначение настоящего стандарта;

- подтверждение о соответствии качества и безопасности продукта требованиям настоящего стандарта.

Удостоверение качества и безопасности должно быть заверено подписями ответственных лиц и печатью в соответствии с [3].

6.3 Контроль органолептических показателей, массовых долей растворимых сухих веществ, титруемых кислот, посторонних примесей, примесей растительного происхождения, номинального объема или массы нетто упаковочной единицы, состояния упаковки и качества маркировки, среднего содержимого партии фасованного продукта осуществляют в каждой партии.

Контроль массовых долей этилового спирта, осадка, мякоти, сахарозы и хлоридов (в томатном соке), минеральных примесей, оксиметилфурфурола, вносимых витаминов осуществляют периодически, но не реже одного раза в 10 дней.

6.4 Периодичность контроля микробиологических показателей (кроме патогенных и условно-патогенных микроорганизмов) осуществляют в соответствии с [3].

6.5 Контроль патогенных и условно-патогенных микроорганизмов осуществляют в соответствии с порядком, установленным изготовителем с учетом требований законодательства Республики Беларусь, и при санитарно-эпидемиологических показаниях.

6.6 Контроль содержания токсичных элементов, микотоксина патулина, пестицидов, нитратов, уксусной кислоты, D- и L-молочной кислоты, углеводов, белков, клетчатки, натрия, калия, жира, в том числе насыщенных жирных кислот, природных витаминов и минеральных веществ осуществляют в соответствии с порядком, установленным изготовителем, с учетом требований законодательства Республики Беларусь.

6.7 Контроль уровня радиоактивного загрязнения консервов осуществляют в соответствии со схемой радиационного контроля, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

6.8 Контроль герметичности укупоривания осуществляют периодически, но не реже одного раза в 15 дней.

6.9 Качество измельчения гомогенизированных консервов определяют при возникновении разногласий в органолептической оценке их качества, но не реже одного раза в 6 месяцев.

29

СТБ/ОР

6.10 Контроль содержания химических консервантов, красителей и ароматизаторов, ГМО для подтверждения их отсутствия осуществляют в соответствии с порядком, установленным изготовителем, с учетом требований законодательства Республики Беларусь.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб - по ГОСТ 26313, СТБ 1036, СТБ 1053, подготовка проб к испытаниям - по ГОСТ 26671, ГОСТ 26929, методы контроля – по        ГОСТ 8756.1, ГОСТ 13496.2, ГОСТ 25555.2, ГОСТ 25555.3, ГОСТ 26323,            ГОСТ 26889, ГОСТ 29032 и 5.2.2 (таблицы 5, 6, 7, 8).

Отбор проб для микробиологических анализов - по ГОСТ 26668, подготовка проб – по ГОСТ 26669, методы культивирования микроорганизмов – по ГОСТ 26670, приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред – по ГОСТ 10444.1, общие правила микробиологических исследований – по СТБ ГОСТ Р 51446.

7.2 Контроль герметичности консервов – по ГОСТ 8756.18.

7.3 Определение массовых долей витаминов:

- С – по ГОСТ 24556;

- β-каротина – по СТБ ГОСТ Р 51443, ГОСТ 8756.22;

- РР – по ГОСТ 30627.4;

- В1, В2 – по ГОСТ 7047, ГОСТ 25999 и по методикам [8] и [9];

- В6* – по методике, утвержденной в установленном порядке.

7.4 Определение массовых долей минеральных веществ:

- калия, натрия – по СТБ ГОСТ Р 51429 и по методике [10];

- железа – по ГОСТ 26928, ГОСТ 30178;

- цинка – по ГОСТ 26934, ГОСТ 30178;

- кальция, магния – по СТБ ГОСТ Р 51429;

- меди – по ГОСТ 26931.

7.5 Качество измельчения – по ГОСТ 24283.

Качество маркировки и состояние упаковки определяют визуально и по ГОСТ 8756.18.

7.6 Посторонние примеси определяют визуально.

7.7 Массовую долю углеводов рассчитывают по формуле:

А = 100 – Б – В – Г – Д – Е, %,        (1)

где А – массовая доля углеводов, %;

Б – массовая доля жира, %;

______________

*Определение массовой доли витамина В6 проводят с даты введения в действие методики, утвержденной в установленном порядке

30

СТБ/ОР

В – массовая доля белка, %;

Г – массовая доля клетчатки, %;

Д – массовая доля влаги, %;

Е – массовая доля золы, %.

Определение жира – по ГОСТ 8756.21, ГОСТ 26183, белка – по         СТБ ГОСТ Р 51438, ГОСТ 26889 с перерасчетом по [1, пункт 11], клетчатки – по ГОСТ 13496.2, влаги – по ГОСТ 28561, золы – по СТБ ГОСТ Р 51432, ГОСТ 25555.4.

7.8 Определение содержания токсичных элементов – по СТБ 1313, СТБ ISO 17239, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930 - ГОСТ 26934, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 31266 и по методике  [11].

7.9 Определение микотоксина патулина - по СТБ ГОСТ Р 51435,          СТБ ГОСТ Р 51440, ГОСТ 28038.

7.10 Определение содержания нитратов - по ГОСТ 29270, пестицидов - по ГОСТ 30349, ГОСТ 30710.

7.11 Определение содержания радионуклидов - по методикам [12] и [13].

7.12 Определение промышленной стерильности консервов – по     ГОСТ 30425.

7.13 Анализ на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы проводят по ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9.

7.14 Контроль среднего содержимого партии консервов осуществляют в соответствии с методикой, разработанной изготовителем. Результаты контроля документируют и хранят в соответствии с принятыми на предприятии правилами.

7.15 Определение консервантов: сорбиновой кислоты – по               ГОСТ 26181, ГОСТ 30670, бензойной кислоты – по ГОСТ 28467,           ГОСТ 30669, при их совместном присутствии – по СТБ 1181, . Определение ГМО - по СТБ ГОСТ Р 52173, СТБ ГОСТ Р 52174 и по методикам, утвержденным в установленном порядке, синтетических красителей – по методикам [14] и [15], ароматизаторов - по методикам, утвержденным в установленном порядке**.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение консервов - по ГОСТ 13799 и настоящему стандарту.

______________

**Определение ароматизаторов проводят с даты введения в действие методик, утвержденных в установленном порядке

31

СТБ/ОР

Консервы, фасованные в стеклянную тару, при хранении должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

8.2 Срок годности консервов с даты  изготовления при температуре хранения от 0 оС до 25 оС не более:

- в стеклянной таре (за исключением консервов с добавлением витаминов, консервов из свеклы или с ее добавлением) – 2 лет;

- в стеклянной таре для консервов с добавлением витаминов, консервов из свеклы или с ее добавлением – 1 года;

- в пакетах из комбинированных материалов, упаковываемых асептическим способом, для фруктовых консервов  - 12 месяцев, для овощных, фруктово-овощных и овоще-фруктовых консервов – 9 месяцев.

8.3 Срок годности и условия хранения для конкретного наименования консервов, условия и срок хранения продукции после вскрытия упаковки устанавливает изготовитель в зависимости от технологического процесса, применяемых сырья и упаковочных материалов и указывает в рецептурах, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие консервов требованиям настоящего стандарта при соблюдении установленных требований транспортирования и хранения.

32

СТБ/ОР

#### Приложение А

(обязательное)

Минимальные массовые доли растворимых сухих веществ

в соках прямого отжима и восстановленных соках,

плодовой части в нектарах из одного вида сырья. Методика расчета минимальной общей массовой доли плодовой части в нектарах из двух и более видов сырья

Таблица А.1 - Минимальные массовые доли растворимых сухих веществ в соках прямого отжима и восстановленных соках, плодовой части в нектарах из одного вида сырья

| Наименование сока | Минимальная массовая доля, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | растворимых сухих веществ в соках |  | плодовой части в нектарах из одного вида сырья |
|  | прямого отжима | восстановленных |  |
| Абрикосовый | 10,2 | 11,2 | 40 |
| Айвовый | 9,0 | 11,2 | 25 |
| Алычовый | 12,0 | 12,0 | 25 |
| Ананасовый | - | 12,8 | 50 |
| Апельсиновый | - | 11,2 | 50 |
| Банановый | - | 15,0 | 25 |
| Брусничный | 8,0 | 9,0 | 30 |
| Виноградный | 13,5 | 15,0 | 50 |
| Вишневый | 12,4 | 13,5 | 35 |
| Голубичный | 7,0 | 8,5 | 40 |
| Гранатовый | 12,0 | 12,0 | 25 |
| Грейпфрутовый | - | 10,0 | 50 |
| Грушевый (из культурных сортов) | 11,0 | 11,9 | 50 |
| Ежевичный | 8,0 | 9,0 | 40 |
| Земляничный (клубничный) | 7,0 | 7,5 | 40 |
| Из киви | - | 11,5 | 25 |
| Из манго | - | 15,0 | 25 |
| Из маракуйи | - | 13,5 | 25 |

33

СТБ/ОР

Окончание таблицы А.1

| Наименование сока | Минимальная массовая доля, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | растворимых сухих веществ в соках |  | плодовой части в нектарах из одного вида сырья |
|  | прямого отжима | восстановленных |  |
| Из гуавы | - | 8,5 | 25 |
| Из папайи | - | 9,5 | 25 |
| Из хурмы | - | 14,0 | 40 |
| Клюквенный | 7,0 | 7,5 | 30 |
| Красносмородиновый | 7,0 | 8,5 | 25 |
| Крыжовниковый | 10,0 | 12,0 | 30 |
| Лимонный | - | 8,0 | 25 |
| Малиновый | 7,0 | 7,0 | 40 |
| Мандариновый | - | 11,8 | 50 |
| Мультифруктовый (из смеси плодов и ягод не менее шести наименований) | - | 11,5 | - |
| Облепиховый | 8,0 | 9,0 | 25 |
| Персиковый | 9,0 | 10,0 | 50 |
| Рябиновый | 11,0 | 12,0 | 30 |
| Сливовый | 10,0 | 12,0 | 30 |
| Ткемалевый | - | 12,0 | 25 |
| Черешневый | 9,0 | 11,0 | 40 |
| Черничный | 7,0 | 8,5 | 40 |
| Черноплоднорябиновый | 12,0 | 12,5 | 30 |
| Черносмородиновый | 10,5 | 11,6 | 25 |
| Яблочный (из культурных сортов) | 10,0 | 11,2 | 50 |
| Морковный | 8,0 | 9,0 | 50 |
| Свекольный | 10,0 | 10,0 | 50 |
| Томатный | 4,5 | 5,0 | 50 |
| Тыквенный | 5,0 | 5,0 | 50 |
| Примечание - При производстве соков с мякотью следует применять пюре с массовой долей растворимых сухих веществ не ниже значений, указанных для одноименных соков в данной таблице. |  |  |  |

34

СТБ/ОР

А.2 Методика расчета минимальной общей массовой доли плодовой части в нектарах из двух и более видов сырья

Минимальную общую массовую долю плодовой части для купажированных нектаров k в процентах вычисляют как сумму средневзвешенных значений:

- для двухкомпонентных нектаров (a + b), при этом a > b  и a + b = 100% по формуле

k=ax+by100,                                         (А.1)

где a – содержание первого сока (пюре) в плодовой части нектара, %;

x – минимальная массовая доля плодовой части в нектаре «a» из

одного вида сырья, % (по таблице А.1);

b - содержание второго сока (пюре) в плодовой части нектара, %;

y - минимальная массовая доля плодовой части в нектаре «b» из

одного вида сырья, % (по таблице А.1);

- для многокомпонентных нектаров (a + b + … + n), при этом                        a + b + … + n = 100% по формуле

k=ax+by+...+nz100,

где n - содержание n-го сока (пюре) в плодовой части нектара, %;

z - минимальная массовая доля плодовой части в нектаре «n» из

одного вида сырья, % (по таблице А.1);

35

СТБ/ОР

#### Приложение Б

(обязательное)

Рекомендации по применению консервов

Таблица Б.1 - Рекомендации по применению консервов

| Вид консервов | Возраст ребенка | Количество продукта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фруктовые (осветленные, неосветленные и с мякотью), фруктово-овощные, овощные и овоще-фруктовые (неосветленные и с мякотью) соки прямого отжима: - грушевый, яблочный, морковный - земляничный (клубничный) или в составе купажированных соков - из винограда в составе купажированных соков - виноградный - остальные, в т.ч. двух и более компонентные: фруктовые и фруктово-овощные, в т.ч. брусники (до 20 %), клюквы (до 20 %) овощные и овоще-фруктовые | С 4 мес С 6 мес С 6 мес С 9 мес С 5 мес С 6 мес | Начиная с 1/2 чайной ложки в день, увеличивая к 12 мес до 50-100 г в день |  |
| Фруктовые, фруктово-овощные, овощные и овоще-фруктовые соки восстановленные: - виноградный, из субтропических, цитрусовых и тропических плодов или с их добавлением - остальные | С 10 мес С 6 мес | Начиная с 1/2 чайной ложки в день, постепенно увеличивая до 50-100 г в день |  |
| Фруктовые (осветленные, неосветленные и с мякотью), фруктово-овощные, овощные и овоще-фруктовые (неосветленные и с мякотью) нектары, сокосодержащие напитки: - грушевый, яблочный, морковный - земляничный (клубничный) или в составе купажированных продуктов | С 4 мес С 6 мес | Начиная с 1/2 чайной ложки в день, постепенно увеличивая до 50-100 г в день |  |

36

СТБ/ОР

Окончание таблицы Б.1

| Вид консервов | Возраст ребенка | Количество продукта |
| --- | --- | --- |
| - виноградный или в составе купажированных продуктов - остальные (без добавления кон- центрированных соков), в т. ч. двух и более компонентные: фруктовые и фруктово-овощные, в т.ч. в нектарах брусники (до 20 %), клюквы (до 20 %) овощные и овоще-фруктовые - из концентрированных соков или с их добавлением (виноградного, соков из субтропических, цитрусовых и тропических плодов) - из остальных концентрированных соков или с их добавлением | С 6 мес С 5 мес С 6 мес С 10 мес С 6 мес |  |
| Морсы (осветленные, неосветленные, с мякотью): - земляничный (клубничный) и купажи на ее основе - остальные (без добавления концентрированных соков) - из концентрированных соков | С 6 мес С 5 мес С 6 мес | Начиная с 1/2 чайной ложки в день, увеличивая до 50-100 г в день |
| Примечания 1 Употребление консервов с добавлением витамина С и β-каротина аналогично консервам без их добавления, с добавлением меда – с 6 мес. 2 После вскрытия упаковки хранить в холодильнике не более суток |  |  |

37

СТБ/ОР

### Библиография

[1] Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 11-63 РБ 98 Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов

[2] Гигиенические нормы

ГН 10 117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 апреля 1999 г. № 16

[3] Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004

Порядок санитарно-технического контроля консервированных пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных предприятиях, оптовых базах, организациях торговли и общественного питания

Утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2004г. № 122

[4] Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

[5] Гигиенические нормы

Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах

Утверждены заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03 августа 1999г.

[6] Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 13-10 РБ 2002 Гигиенические требования к качеству и

безопасности пищевых добавок и их применению

[7] Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп детского населения Республики Беларусь

Утверждены Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 31.12.2002г.

38

СТБ/ОР

| [8] | МВИ МН 2052-2004 Методика определения витамина В1 (тиамина) в продуктах питания |  |
| --- | --- | --- |
| [9] | МВИ МН 2147-2004 Методика определения витамина В2 (рибофлавина) в продуктах питания |  |
| [10] | МВИ МН 1922-03 Методика определения калия, натрия и фосфора в плодоовощных консервах для детского питания на ос-нове кислотного экстрагирования |  |
| [11] |  | Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции. Утверждены Минздравом СССР 21.06.1990 г. |
| [12] |  | Методика экспрессного определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утверждена Госстандартом СССР 1990 г. |
| [13] |  | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом прямого измерения «толстых проб». Утверждена Госстандартом СССР 1987 г. |
| [14] |  | МВИ МН 2399-2005 Методика определения синтетических красителей в безалкогольных и алкогольных напитках с помощью жидкостной хроматографии |
| [15] |  | МВИ МН 2506-2006 Методика определения содержания синтетических красителей в алкогольных и безалкогольных напитках, соках, вкусоароматических добавках |

39